# MODULO RILIEVO AI INDOOR

Specifiche funzionali e tecniche per lo sviluppo – documento di lavoro per Ivan

Progetto: Fascicolo Edifici / Vignolproject

Principio guida Il tecnico non deve compilare il modello dell’edificio durante il sopralluogo. Deve attraversare l’edificio, osservare, fotografare e parlare. È il sistema che deve trasformare l’esperienza del sopralluogo in geometria, posizione, elementi edilizi, osservazioni tecniche e dati strutturati del Fascicolo.

# 1. Obiettivo

Realizzare un modulo di rilievo assistito da AI capace di acquisire in modo continuo dati visuali, inerziali, geometrici e vocali durante il sopralluogo e di trasformarli in una rappresentazione spaziale e semantica dell’edificio.

Il sistema deve funzionare secondo una logica progressiva: all’esterno può utilizzare GNSS/GPS per l’ancoraggio iniziale; all’interno deve mantenere la continuità mediante visual-inertial tracking, SLAM, landmark e, quando disponibili, sensori di profondità/LiDAR.

# 2. Risultato atteso del sopralluogo

traiettoria 3D del dispositivo durante il rilievo;

punto di presa e direzione di ogni foto/video significativo;

nuvola di punti e/o mesh quando supportata dal dispositivo;

riconoscimento e segmentazione di piani, ambienti, pareti, aperture ed elementi principali;

associazione automatica tra osservazioni vocali/fotografiche ed elementi edilizi;

valore di confidenza per ogni associazione o misura derivata;

segnalazione dei dati da verificare manualmente;

trasferimento dei dati strutturati alle schede del Fascicolo Edifici.

# 3. Architettura logica generale

Il sistema deve essere progettato in moduli indipendenti ma interoperabili:

Acquisizione sensori: camera, IMU, GNSS, depth/LiDAR, microfono, eventuale laser Bluetooth.

Localizzazione e tracking: stima continua della posa del dispositivo.

Mappatura: landmark, nuvola di punti, mesh, piani geometrici.

Interpretazione geometrica: ambienti, pareti, aperture, quote e relazioni topologiche.

Interpretazione semantica AI: classificazione di elementi, anomalie, impianti e osservazioni.

Motore di associazione: lega foto, voce, misure e criticità al corretto elemento edilizio.

Persistenza dati: salvataggio sessione, revisioni, confidence e stato di validazione.

Output Fascicolo: riversamento nelle schede e negli allegati pertinenti.

# 4. Sistema di riferimento

## 4.1 Riferimento globale esterno

Quando il rilievo inizia all’esterno, il sistema utilizza GNSS/GPS per associare la sessione alla posizione geografica dell’edificio. Tale riferimento serve per la georeferenziazione generale e non deve essere considerato automaticamente di precisione topografica.

## 4.2 Sistema locale dell’edificio

All’avvio della sessione viene creato un sistema locale XYZ dell’edificio. L’asse Z rappresenta la quota locale; i piani dell’edificio sono associati a differenti intervalli/quota Z. Il sistema locale deve poter essere successivamente trasformato in coordinate assolute, ove disponibili punti di controllo affidabili.

## 4.3 Continuità esterno → interno

Il passaggio attraverso l’ingresso deve avvenire senza interrompere la sessione. Quando il GNSS degrada o scompare, la posizione deve continuare ad essere stimata con visual-inertial odometry / SLAM. La traiettoria interna rimane quindi agganciata alla sessione già georeferenziata all’esterno.

# 5. Posa della camera: dato centrale

Per ogni frame chiave, foto o evento deve essere disponibile la posa della camera/dispositivo. Il sistema non deve limitarsi a memorizzare il file immagine: deve conoscere dove si trovava il dispositivo e in quale direzione stava osservando.

Esempio concettuale:

timestamp

position_x

position_y

position_z

rotation / quaternion

tracking_confidence

localization_source

floor_id

# 6. Landmark: i “paletti virtuali”

## 6.1 Landmark automatici

Il sistema SLAM può generare numerosi landmark visuali/geometrici invisibili all’utente. Servono esclusivamente alla localizzazione, al tracking e alla chiusura dei loop.

## 6.2 Landmark semantici persistenti

Quando un riferimento è stabile e tecnicamente significativo, deve poter essere promosso a landmark persistente: spigolo di pilastro, incrocio pareti, porta ascensore, imbocco scala, finestra caratteristica, elemento impiantistico fisso.

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| landmark_id | Identificativo univoco |
| type | spigolo / porta / pilastro / ecc. |
| x,y,z | Coordinate nel sistema locale |
| descriptor | Descrittore visuale/geometrico per il riconoscimento |
| semantic_label | Nome leggibile per il tecnico |
| confidence | Affidabilità del riconoscimento |
| source_session | Sessione in cui è stato creato/validato |

## 6.3 Loop closure e riallineamento

Quando il sistema riconosce un landmark o una zona già mappata deve poter correggere la deriva accumulata dalla traiettoria, ottimizzando congiuntamente pose e mappa. La correzione può essere locale o globale alla sessione.

# 7. Nuvola di punti e rilievo geometrico

La nuvola di punti deve essere prevista nell’architettura sin dalla prima versione, anche se non tutte le funzioni di elaborazione vengono implementate immediatamente. Quando il dispositivo fornisce profondità/LiDAR, i dati devono poter essere salvati insieme alla posa della camera.

supporto a point cloud e/o mesh per sessione;

coordinate coerenti con il sistema locale dell’edificio;

possibilità di semplificazione e decimazione per uso mobile/web;

possibilità futura di esportazione in formati standard;

associazione tra punti/superfici geometriche ed elementi semantici del Fascicolo.

## 7.1 Geometria derivata

Dalla nuvola/mesh il sistema dovrà progressivamente poter riconoscere piani dominanti e ricavare: pavimenti, soffitti, pareti, aperture, pilastri, vani scala e principali discontinuità geometriche.

# 8. Modello gerarchico dell’edificio

Il modello dati spaziale deve essere gerarchico e stabile nel tempo.

EDIFICIO

└── PIANO

└── AMBIENTE

├── PARETE

│   ├── PORTA

│   └── FINESTRA

├── PAVIMENTO

├── SOFFITTO

└── ELEMENTI / IMPIANTI / CRITICITÀ

Ogni oggetto deve avere un ID persistente. L’ID tecnico può essere complesso, ma l’interfaccia utente deve mostrare descrizioni semplici come “Parete cucina lato soggiorno” o “Finestra camera 2”.

# 9. Fotografie e video come oggetti spaziali

Ogni fotografia deve essere un oggetto spaziale e non un semplice allegato. Il sistema deve registrare almeno i seguenti dati.

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| photo_id | ID univoco |
| timestamp | Data e ora acquisizione |
| camera_pose | XYZ + orientamento |
| floor_id | Piano |
| room_id | Ambiente stimato |
| target_element_id | Elemento osservato |
| view_direction | Direzione della presa |
| confidence | Confidenza dell’associazione |
| media_path | File originale e derivati |

Da tali informazioni il sistema deve poter generare automaticamente in planimetria il simbolo punto di presa + freccia di direzione.

# 10. Voce del tecnico e associazione semantica

Il tecnico deve poter parlare durante il sopralluogo senza compilare manualmente campi. La trascrizione deve essere sincronizzata temporalmente con posa, video e oggetti visibili.

Esempio: il tecnico dice «qui abbiamo umidità alla base della parete». Il sistema deve usare posizione, direzione di vista, oggetti riconosciuti e contesto per proporre l’associazione alla corretta parete e alla relativa criticità.

# 11. Confidence e validazione

Ogni dato derivato automaticamente deve avere un valore di confidenza. Il sistema non deve trasformare un’ipotesi in un dato definitivo senza evidenziarne l’affidabilità.

| Fascia | Comportamento suggerito |
| --- | --- |
| ≥ 90% | Associabile automaticamente, comunque modificabile |
| 70–89% | Associabile ma evidenziato come da controllare |
| < 70% | Non definitivo; richiesta di conferma/ricollocazione |

Le soglie dovranno essere configurabili per tipologia di dato: localizzazione, classificazione elemento, misura, criticità, ecc.

# 12. Integrazione con planimetria

La planimetria esistente è una fonte di vincoli e non deve essere necessariamente considerata perfetta. Il sistema deve poterla importare, orientare, scalare e confrontare con la geometria rilevata.

riconoscimento o definizione manuale di ambienti e muri;

mapping tra geometria osservata e planimetria;

segnalazione delle incongruenze;

possibilità di aggiornare la planimetria sulla base del rilievo validato;

mantenimento della tracciabilità tra dato originario e dato aggiornato.

# 13. Misure laser come vincoli metrici

Il sistema deve prevedere un oggetto measurement, così da poter integrare distanziometri Bluetooth o misure inserite manualmente. Una misura professionale può diventare un vincolo metrico utilizzabile per correggere o validare la ricostruzione geometrica.

measurement_id

type = distance / height / thickness / other

value

unit

origin_pose

target_geometry

element_id

instrument_id

timestamp

measurement_confidence

# 14. Sessione di rilievo

Ogni sopralluogo deve essere una sessione autonoma, versionata e confrontabile con le precedenti.

| Oggetto | Contenuto minimo |
| --- | --- |
| survey_session | edificio, data, tecnico, dispositivo, versione software |
| trajectory | pose nel tempo |
| media | foto/video/audio |
| landmarks | automatici e persistenti |
| point_cloud / mesh | se disponibile |
| observations | note e trascrizioni |
| derived_geometry | ambienti, pareti, aperture |
| measurements | misure laser/manuali |
| validation_log | conferme, correzioni, rifiuti |

# 15. Flusso operativo ideale

1. Il tecnico apre l’edificio e seleziona «Nuovo rilievo AI».

2. Il sistema acquisisce, se possibile, GNSS all’esterno e collega la sessione all’edificio.

3. Il tecnico riprende brevemente facciata/ingresso; il sistema inizializza il tracking visual-inerziale.

4. Il tecnico entra senza interrompere la sessione.

5. Il sistema costruisce traiettoria, landmark e geometria progressiva.

6. Foto, osservazioni vocali e misure vengono sincronizzate alla posa.

7. I landmark già visti vengono utilizzati per il riallineamento.

8. Il sistema riconosce progressivamente piani, ambienti ed elementi.

9. Alla fine propone il rilievo strutturato, con zone incomplete o a bassa confidenza.

10. Il tecnico valida/corregge solo le eccezioni.

11. I dati confermati vengono trasferiti alle schede del Fascicolo.

# 16. MVP e roadmap di sviluppo

## MVP 1 – Posa e punto di presa

acquisizione camera + IMU;

tracking del dispositivo;

salvataggio della posa per foto/eventi;

visualizzazione della traiettoria;

punto di presa + direzione su una planimetria importata.

Criterio di successo: una foto acquisita durante il sopralluogo deve poter essere ricollocata in planimetria con orientamento coerente.

## MVP 2 – Landmark e riallineamento

generazione landmark automatici;

riconoscimento di landmark già osservati;

loop closure / correzione deriva;

landmark persistenti selezionabili/promuovibili.

Criterio di successo: tornando in una zona già attraversata, la traiettoria deve riallinearsi alla mappa precedente.

## MVP 3 – Point cloud / mesh

acquisizione profondità se disponibile;

nuvola/mesh coerente con il sistema di coordinate della sessione;

salvataggio e riapertura;

visualizzazione 3D semplificata.

Criterio di successo: il sopralluogo deve produrre una geometria 3D consultabile e spatialmente coerente con foto e traiettoria.

## MVP 4 – Ambienti ed elementi

riconoscimento di piani principali;

segmentazione ambienti;

pareti, porte e finestre;

ID persistenti;

aggancio foto/voce agli elementi.

Criterio di successo: il sistema deve proporre l’elemento corretto associato a ogni osservazione, indicando la confidenza.

## MVP 5 – AI → Fascicolo

trascrizione e interpretazione tecnica delle osservazioni;

classificazione di elementi e criticità;

mapping verso le schede del Fascicolo;

workflow di validazione finale del tecnico.

Criterio di successo: il tecnico deve poter completare una parte significativa del Fascicolo senza entrare manualmente nelle singole schede durante il sopralluogo.

# 17. Requisiti non funzionali

funzionamento anche con perdita del GNSS;

salvataggio locale temporaneo in assenza di connessione;

ripresa della sessione dopo interruzioni;

tracciabilità di ogni dato derivato;

versionamento delle correzioni;

separazione tra dato grezzo, dato derivato e dato validato;

prestazioni compatibili con dispositivi mobili moderni;

possibilità di elaborazione differita per le operazioni più pesanti;

privacy-by-design per immagini, audio e dati spaziali.

# 18. Stati del dato

| Stato | Significato |
| --- | --- |
| RAW | dato grezzo proveniente dal sensore |
| DERIVED | dato calcolato automaticamente |
| PROPOSED | dato proposto all’utente |
| VALIDATED | dato confermato dal tecnico |
| REJECTED | dato rifiutato o sostituito |
| SUPERSEDED | dato superato da versione successiva |

# 19. Errori e casi limite da prevedere

corridoi o ambienti molto uniformi con poche feature visuali;

cambi repentini di illuminazione;

specchi e superfici riflettenti;

porte o ambienti quasi identici;

ascensori: perdita di continuità visuale e movimento verticale rapido;

scale e pianerottoli ripetitivi;

sopralluoghi interrotti e ripresi;

planimetrie non aggiornate rispetto allo stato reale;

elementi temporanei o mobili che non devono diventare landmark persistenti;

dispositivi senza LiDAR/depth;

perdita temporanea della qualità del tracking.

# 20. Interfaccia utente: principio

L’interfaccia deve essere minimale durante il rilievo. Il tecnico non deve essere obbligato a scegliere continuamente schede, menu, pareti o categorie. Il sistema deve mostrare soltanto lo stato essenziale:

tracking attivo / degradato / perso;

piano e ambiente stimati;

copertura del rilievo;

eventuali richieste di riallineamento;

numero di osservazioni non risolte;

possibilità rapida di confermare/correggere.

# 21. Collegamento al Fascicolo Edifici

Il modulo di rilievo non deve duplicare la logica del Fascicolo. Deve produrre oggetti e relazioni che il Fascicolo utilizza. Le schede rappresentano quindi la struttura dati finale, mentre il rilievo AI rappresenta una nuova modalità di alimentazione automatica.

Regola architetturale: gli elementi spaziali devono essere riutilizzabili da più moduli. Una stessa parete può avere fotografie, criticità, interventi, misure, documenti, manutenzioni e confronti storici senza duplicazione.

# 22. Evoluzione futura

relocalizzazione automatica nei sopralluoghi successivi;

confronto geometrico temporale tra sessioni;

rilevazione evoluzione lesioni o degradi;

scan-to-BIM semplificato;

realtà aumentata con sovrapposizione progetto/stato rilevato;

supporto smart glasses;

navigazione guidata verso zone mancanti;

controllo automatico di completezza del sopralluogo;

digital twin leggero dell’edificio.

# 23. Priorità immediata per Ivan

Per evitare di affrontare subito l’intero problema, la priorità deve essere verificare tecnicamente la catena minima seguente:

CAMERA + IMU → TRACKING → POSE → FOTO → PUNTO DI PRESA + DIREZIONE → PLANIMETRIA

Se questa catena è solida, tutto il resto può essere aggiunto progressivamente senza cambiare il principio del sistema.

# 24. Criterio finale di progetto

Il successo del modulo non si misura dal numero di funzioni implementate, ma dalla riduzione delle operazioni manuali richieste al tecnico. Il sopralluogo deve rimanere naturale: guardare, muoversi, misurare quando serve, parlare. Localizzazione, classificazione, associazione e compilazione devono avvenire il più possibile in modo automatico e verificabile.

# REVISIONE SVILUPPATORE V0.2 – ESITO DELLA RICERCA TECNICA

Conclusione sintetica: l’idea non è fantascienza. La catena camera + IMU → posa 6DoF → anchor/landmark → depth/point cloud → ricostruzione geometrica è già supportata, con livelli diversi, dagli stack AR mobili attuali. La parte da trattare come R&D non è l’acquisizione della posa o della profondità, ma la robustezza metrica su edifici estesi, il passaggio georeferenziato esterno→interno, la persistenza multi-sessione e la trasformazione automatica del dato spaziale in oggetti tecnici del Fascicolo.

## A. Classificazione dei requisiti

| Funzione | Classe | Stato tecnico | Indicazione per Ivan |
| --- | --- | --- | --- |
| Posa camera XYZ + orientamento per frame | CORE | Nativa in ARCore e ARKit | Implementare subito; è la spina dorsale. |
| Tracking visual-inerziale indoor | CORE | Nativo nei framework AR | Non sviluppare SLAM da zero. |
| Tracking state / qualità | CORE | Disponibile | Persistire stato e motivi di tracking degradato. |
| Anchor locali | CORE | Disponibili | Usarli come riferimenti di sessione; separare dagli SpatialAnchor applicativi. |
| Point cloud sparsa | CORE | Disponibile in ARCore; feature points in ARKit | Acquisire/exportare solo se utile, non confonderla con scansione metrica densa. |
| Depth map | HW/DEVICE | ARCore Depth su molti device; ARKit sceneDepth su device supportati | Feature detection a runtime. |
| Raw depth + confidence | HW/DEVICE | Supportata da ARCore su device compatibili; confidence disponibile | Ottima per ricostruzione e stima qualità. |
| Mesh 3D LiDAR | HW/DEVICE | ARKit Scene Reconstruction su hardware LiDAR | Percorso premium iOS/iPadOS. |
| Riconoscimento muri/porte/finestre | HW/PLATFORM | RoomPlan lo offre già su dispositivi Apple compatibili | Valutare adapter RoomPlan anziché reinventare tutto. |
| Multi-room / multi-floor | HW/PLATFORM | RoomPlan supporta strutture multi-stanza e piani diversi | Prototipo dedicato su edificio reale. |
| Registrazione sessione sensori | CORE Android | ARCore Recording/Playback registra video, IMU e metadata custom | Usare per debug, regression test e dataset. |
| Persistenza/relocalizzazione | PLATFORM/R&D | ARWorldMap su Apple; Cloud Anchors su ARCore | Astrarre dietro SpatialAnchorProvider. |
| Georeferenziazione esterna | CORE/R&D | GNSS; ARCore Geospatial/VPS dove disponibile | Non promettere precisione assoluta; salvare accuracy. |
| Continuità esterno→interno | R&D | Possibile come continuità della sessione, ma da misurare | Technology spike obbligatorio. |
| Rilievo metrico professionale automatico | R&D | Possibile in parte, non garantibile universalmente | Validazione con laser e tolleranze. |
| Laser Bluetooth | INTEGRATION | Ecosistema reale già usato da app di rilievo | Creare interfaccia MeasurementProvider, vendor-agnostic. |

## B. Modifica architetturale obbligatoria: SpatialAnchor

Landmark ≠ SpatialAnchor. Il landmark è una feature visuale/geometrica riconosciuta dal motore di tracking. Lo SpatialAnchor è invece un riferimento persistente del dominio applicativo, indipendente dalla tecnologia sottostante.

SpatialAnchor

id

building_id / floor_id

local_transform_4x4

global_reference? (lat/lon/alt + accuracy, se disponibile)

source = ARCORE_LOCAL | ARKIT_LOCAL | WORLD_MAP | CLOUD_ANCHOR | GNSS | PLAN | MARKER | MANUAL | LASER

persistence_scope = SESSION | DEVICE | CLOUD | PROJECT

positional_accuracy

rotational_accuracy

confidence

created_at / last_resolved_at

status

## C. Separazione dei livelli software

SENSOR LAYER

camera / IMU / GNSS / depth / LiDAR / microphone / laser

↓

SPATIAL ENGINE

pose / trajectory / anchors / relocalization / point cloud / mesh

↓

GEOMETRY ENGINE

planes / rooms / walls / openings / dimensions / topology

↓

SEMANTIC ENGINE

room type / building element / defect / plant / observation

↓

FASCICOLO MAPPING ENGINE

schede / campi / allegati / criticità / storico / validazione

Regola: nessun oggetto del Fascicolo deve dipendere direttamente da ARCore, ARKit o RoomPlan. Le tecnologie mobili sono provider sostituibili; il modello spaziale e il modello del Fascicolo devono restare proprietari dell’applicazione.

## D. Technology Spike – Milestone 0

Prima dell’MVP 1 Ivan dovrebbe realizzare un prototipo minimale su almeno un dispositivo Android ARCore e, se previsto dal prodotto, un iPhone/iPad LiDAR. Lo scopo è misurare, non dimostrare graficamente.

Registrare la posa 6DoF della camera a frequenza nota e salvarla con timestamp.

Scattare 20 foto durante un percorso e verificare la sincronizzazione pose↔foto.

Percorrere un loop di 30–50 m e misurare l’errore di chiusura tornando al punto iniziale.

Ripetere il test su corridoio, vano scala, stanza arredata e stanza con pareti uniformi.

Verificare perdita e recupero del tracking.

Acquisire point cloud/depth e trasformarla nello stesso world coordinate system della camera.

Se disponibile LiDAR, produrre mesh/RoomPlan e confrontare 10 quote con distanziometro laser.

Testare una sessione esterno→ingresso→interno senza reset del world origin.

Salvare e riaprire una sessione; testare relocalizzazione dove la piattaforma lo consente.

Registrare CPU/GPU load, temperatura, consumo batteria, spazio dati/minuto.

## E. Acceptance criteria della Milestone 0

| Test | Criterio |
| --- | --- |
| Pose capture | ≥ 99% delle foto con pose e timestamp validi quando tracking=TRACKING/NORMAL. |
| Loop error | Misurare errore traslazionale e angolare; nessuna soglia definitiva prima del benchmark reale. |
| Tracking recovery | L’app deve rilevare tracking degradato/perso e guidare il tecnico al recupero. |
| Depth | Ogni depth sample deve mantenere timestamp, intrinsics/extrinsics e confidence quando disponibile. |
| Coordinate consistency | Foto, trajectory, point cloud/mesh e anchor devono condividere trasformazioni documentate. |
| Data provenance | Ogni dato deve indicare provider, device, sessione e qualità. |
| No silent certainty | Se accuracy/confidence non è disponibile, il dato deve essere marcato UNKNOWN, non 100%. |

## F. Nota specifica Android / ARCore

ARCore espone direttamente la pose della camera in world space, intrinsics, tracking state e point cloud. La Depth API può produrre depth da movimento e integrare eventuali sensori hardware; la Raw Depth API aggiunge confidence. La Recording/Playback API è particolarmente interessante per il progetto perché permette di registrare sessioni e metadata e riprodurle successivamente: utile per test automatici, regressioni e sviluppo dell’AI senza dover tornare continuamente in edificio.

## G. Nota specifica Apple / ARKit + RoomPlan

ARKit espone la trasformazione 4×4 della camera nel world coordinate system e lo stato del tracking. Su hardware compatibile, sceneDepth e Scene Reconstruction forniscono profondità/mesh. RoomPlan è molto vicino al nostro caso d’uso: riconosce pareti, porte, finestre, aperture e oggetti, produce dimensioni e può unire più scansioni in una struttura comprendente più stanze e piani. Per il prototipo iOS va quindi valutato come provider geometrico nativo, non solo come riferimento concettuale.

## H. Decisioni che NON vanno ancora congelate

Formato definitivo della point cloud/mesh.

Soglie numeriche di accuratezza per dichiarare una misura 'validata'.

Tecnologia unica di persistenza degli anchor.

Uso obbligatorio di GNSS/VPS per ogni edificio.

Dipendenza da LiDAR come requisito minimo.

Vendor del distanziometro laser.

Algoritmo proprietario di scan-to-BIM.

## I. Raccomandazione di sviluppo

Non costruire uno SLAM proprietario nella prima fase. Usare ARCore/ARKit come motori di tracking e costruire sopra di essi un Spatial Abstraction Layer proprietario. La proprietà strategica del progetto deve stare nel modello edificio, nella fusione dei dati, nella semantica tecnica, nel mapping al Fascicolo e nella validazione professionale.

## J. Fonti tecniche verificate per la V0.2

Google ARCore – Camera / Pose / Tracking State

Google ARCore – PointCloud

Google ARCore – Depth API e Raw Depth API

Google ARCore – Recording and Playback API

Google ARCore – Cloud Anchors e Geospatial/VPS

Apple ARKit – World Tracking / ARCamera transform

Apple ARKit – ARWorldMap / relocalization

Apple ARKit – Scene Depth / confidence

Apple ARKit – Scene Reconstruction

Apple RoomPlan – room scan, multi-room e multi-floor structure