MODULO RILIEVO AI - FASE 1

Rilievo tecnico guidato da tavole, immagini e interazione dell'operatore

Documento operativo per lo sviluppo - caso pilota reale

OBIETTIVO DELLA FASE 1 Non chiedere al software di localizzare autonomamente il tecnico nello spazio. L'operatore indica al sistema l'elemento che sta rilevando; l'AI interpreta ciò che vede, chiede ciò che manca, registra le misure e compila in tempo reale il Fascicolo Edifici.

# 1. Il principio operativo

La Fase 1 deve essere costruita attorno a un'interazione semplice e deterministica. Prima del sopralluogo l'AI analizza piante, prospetti e sezioni e prepara una mappa strutturata dell'edificio. Durante il sopralluogo il tecnico seleziona sul tablet l'ambiente o l'elemento osservato. Da quel momento fotografie, misure, note e richieste dell'AI sono riferite a quell'oggetto.

| TAVOLE DI PROGETTO | AI CREA MAPPA EDIFICIO | OPERATORE SELEZIONA L'ELEMENTO | FOTO / MISURE / VOCE | AI RICONOSCE E CHIEDE APPROFONDIMENTI | COMPILAZIONE FASCICOLO IN TEMPO REALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 2. Caso pilota utilizzato

Il caso pilota è l'edificio monofamiliare del Lotto 5, Area 24 - Via Coccola / Via Tagliamento. La tavola delle piante riporta piano terra, piano primo e copertura, con ambienti, aperture, quote e superfici. Per il prototipo si utilizza in particolare il pranzo-soggiorno del piano terra come ambiente dimostrativo.

Tavola 3 - Stato di progetto, piante. Nel documento è usata come base geometrica del caso pilota.

Dati di progetto utili al test: pranzo-soggiorno 42,50 m² con H 270 cm; camera piano terra 9,00 m²; autorimessa 25,00 m²; al piano primo sono presenti, tra gli altri, camere da 17,00 e 14,00 m², bagni, lavanderia, soffitta e terrazzi.

# 3. Pre-rilievo: trasformare le tavole in una mappa interattiva

L'AI non deve limitarsi a visualizzare il PDF. Deve trasformare le tavole in un modello navigabile, inizialmente verificato dall'operatore.

| Livello | Esempio | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Edificio | Lotto 5 | Contenitore principale |
| Piano | PT | Organizzazione verticale |
| Ambiente | Pranzo-Soggiorno | Zona selezionabile sul tablet |
| Parete | W01, W02, W03... | Superficie di rilievo |
| Apertura | D01 / F01 | Porta o finestra già desumibile dalla tavola |
| Elemento rilevato | AC01 / R01 / E01... | Oggetto scoperto durante il sopralluogo |

Prima dell'uscita il tecnico deve poter correggere rapidamente la proposta dell'AI: unire o dividere ambienti, rinominare pareti, correggere aperture, aggiungere elementi noti. Il risultato diventa la mappa di riferimento del sopralluogo.

# 4. Interfaccia tablet durante il sopralluogo

L'interfaccia deve ridurre al minimo la navigazione tra moduli. La schermata principale mostra la pianta del piano e lo stato di avanzamento.

Tocco su un ambiente: il sistema entra nel contesto dell'ambiente.

Tocco su una parete: il sistema imposta quella parete come elemento attivo.

Tocco su una porta/finestra già presente: il sistema apre il rilievo di quell'elemento.

Tocco su un oggetto riconosciuto nella fotografia: il sistema crea/seleziona l'oggetto.

Il colore/stato dell'elemento indica: non rilevato, in corso, da verificare, completo.

# 5. Esempio: rilievo della parete W03

Il tecnico entra nel pranzo-soggiorno e seleziona l'ambiente sulla pianta.

Tocca la parete W03 che sta osservando.

Il sistema mostra gli elementi già desunti dal progetto su W03.

Il tecnico scatta una fotografia generale.

L'AI analizza l'immagine e propone gli oggetti effettivamente visibili.

Il tecnico conferma/corregge solo quando necessario.

L'AI confronta ciò che ha riconosciuto con i campi necessari nel Fascicolo.

Se mancano informazioni, formula richieste mirate.

A completamento, W03 viene marcata come rilevata oppure 'da verificare'.

# 6. Riconoscimento dalla fotografia

Gli oggetti seguenti sono esempi funzionali della Fase 1. La loro presenza nel caso pilota non è dedotta dalle tavole: durante il test reale dovranno essere riconosciuti soltanto se effettivamente visibili.

| Categoria | Esempi | Azione AI |
| --- | --- | --- |
| Aperture | porta, finestra, portafinestra | confronta con tavola; crea difformità se necessario |
| Impianto termico | radiatore, termoarredo, split | crea elemento impiantistico; chiede dati mancanti |
| Elettrico | presa, interruttore, comando, scatola | conteggia/localizza; collega alla parete |
| Degrado | umidità, fessura, distacco, muffa | crea criticità; richiede dettaglio |
| Finiture | intonaco, rivestimento, battiscopa | propone classificazione |
| Altro | elemento non classificato | mantiene oggetto generico e chiede conferma |

# 7. L'AI deve sapere chiedere ciò che manca

Il comportamento centrale non è 'riconoscere tutto', ma confrontare continuamente il dato acquisito con ciò che serve per completare il Fascicolo.

| Situazione | Richiesta possibile dell'AI |
| --- | --- |
| Possibile umidità | Fotografa più da vicino l'area evidenziata. |
| Split riconosciuto | Fotografa la targhetta tecnica. |
| Porta senza dimensioni | Inserisci larghezza e altezza della porta. |
| Finestra parzialmente visibile | Fai una foto frontale dell'intero serramento. |
| Parete senza quota | Inserisci lunghezza e altezza della parete. |
| Elemento ambiguo | Conferma: radiatore / fan-coil / altro. |

# 8. Misure contestuali

Ogni misura deve essere legata a un oggetto o a una relazione geometrica. Non deve esistere, se evitabile, come semplice numero privo di contesto.

| Interazione | Dato registrato |
| --- | --- |
| Tocco W03 + misura | lunghezza/altezza parete |
| Tocco D01 + misura | larghezza/altezza porta |
| Tocco spigolo SX + bordo D01 | distanza porta dallo spigolo |
| Tocco F01 + davanzale | quota davanzale |
| Tocco AC01 + spigolo DX | distanza split dallo spigolo |
| Tocco R01 + pavimento | quota/distanza radiatore |

La misura può essere digitata, dettata a voce o, in una fase successiva, ricevuta da un distanziometro Bluetooth. Il modello dati deve essere identico indipendentemente dalla sorgente.

# 9. Il modello della misura

measurement_id

source_element_id

target_element_id (opzionale)

measurement_type

value

unit

source = MANUAL | VOICE | LASER | AI_ESTIMATE

timestamp

operator_id

confidence / validation_state

Esempio: spigolo sinistro W03 → bordo sinistro D01 = 0,82 m. Questo consente al sistema di costruire progressivamente una geometria quotata della parete.

# 10. Controllo automatico di congruenza

Quando dispone di lunghezza totale e quote parziali, l'AI deve verificare la coerenza geometrica e segnalare gli scarti.

ESEMPIO Parete W03 = 4,20 m 0,80 m + porta 0,90 m + 1,10 m + finestra 1,00 m + 0,40 m = 4,20 m → COERENTE Se la somma fosse 3,85 m, il sistema segnalerebbe 0,35 m non risolti e chiederebbe quale quota verificare.

# 11. Provenienza del dato

Ogni campo del Fascicolo deve mantenere la provenienza. È indispensabile per distinguere ciò che deriva dal progetto da ciò che è stato osservato o misurato sul posto.

| Stato/provenienza | Significato |
| --- | --- |
| DA PROGETTO | estratto da pianta/prospetto/sezione |
| RILEVATO AI | riconosciuto dall'immagine o da altro input AI |
| DICHIARATO OPERATORE | inserito/dettato dal tecnico |
| MISURATO | misura strumentale o manuale esplicita |
| DESUNTO | calcolato da altri dati |
| DA VERIFICARE | dato incerto o incongruente |
| VALIDATO | confermato dal tecnico |

# 12. Compilazione del Fascicolo in tempo reale

Le schede del Fascicolo non devono essere l'interfaccia primaria del sopralluogo. Devono diventare la checklist interna dell'AI.

| Evento sul posto | Aggiornamento automatico |
| --- | --- |
| Selezione W03 | apre il contesto parete/ambiente |
| Foto generale | archivia immagine e avvia riconoscimento |
| Riconosciuta finestra | aggiorna elemento serramento e relazione con W03 |
| Riconosciuto split | aggiorna impianto di climatizzazione |
| Possibile umidità | crea criticità provvisoria |
| Foto dettaglio umidità | integra documentazione della criticità |
| Misura porta | aggiorna geometria apertura |
| Conferma tecnico | porta il dato a VALIDATO |

# 13. Conversazione esemplificativa

| Soggetto | Azione / messaggio |
| --- | --- |
| Operatore | Seleziona Pranzo-Soggiorno → Parete W03 e scatta una foto. |
| AI | Ho riconosciuto una finestra, uno split e quattro frutti elettrici. Rilevo inoltre una possibile alterazione nella fascia bassa della parete. |
| AI | Per completare W03 mi servono la lunghezza della parete, la distanza della finestra dallo spigolo sinistro e una foto ravvicinata dell'area evidenziata. |
| Operatore | Parete 4 metri e 20. |
| Sistema | W03 - lunghezza = 4,20 m [DICHIARATO OPERATORE]. |
| Operatore | Seleziona spigolo sinistro e bordo finestra: 1 metro e 24. |
| Sistema | Distanza W03-SX → F01-SX = 1,24 m. |
| Operatore | Scatta foto dettaglio. |
| AI | Foto associata alla criticità U01. Classificazione proposta: alterazione superficiale compatibile con umidità. Confermare o modificare. |

# 14. Cosa deve sviluppare Ivan per primo

Import di una tavola raster/PDF e visualizzazione sul tablet.

Creazione/modifica di piani, ambienti, pareti e aperture con ID persistenti.

Selezione dell'elemento tramite tap.

Acquisizione foto collegata automaticamente all'elemento attivo.

Servizio AI che restituisce oggetti/criticità proposti con confidence.

Conferma/correzione rapida degli oggetti riconosciuti.

Acquisizione di misure contestuali tra elementi.

Motore di regole che individua i campi mancanti e genera richieste.

Scrittura dei dati nel modello del Fascicolo con provenienza e stato di validazione.

Indicatore di completezza per ambiente/parete/elemento.

# 15. Acceptance test del primo prototipo

| Test | Esito atteso |
| --- | --- |
| Caricamento tavola | l'operatore vede il piano e può selezionare un ambiente |
| Mappa | almeno 1 ambiente con 4 pareti e aperture modificabili |
| Tap W03 | W03 diventa elemento attivo senza navigare altre schede |
| Foto | la foto viene salvata con room_id e wall_id corretti |
| AI | restituisce una lista di elementi proposti e confidence |
| Misura | è possibile registrare una distanza tra due riferimenti |
| Richiesta guidata | il sistema formula almeno una richiesta sulla base di un campo mancante |
| Fascicolo | il dato confermato compare nella scheda corretta |
| Audit | ogni dato conserva sorgente, data e stato |

# 16. Cosa NON deve fare la Fase 1

Localizzazione indoor autonoma del tecnico.

SLAM proprietario.

Nuvola di punti obbligatoria.

Riconoscimento automatico della posizione della camera nell'edificio.

Rilievo metrico automatico completo.

Digital twin completo.

Automazione senza possibilità di conferma/correzione del tecnico.

Queste funzioni restano evoluzioni compatibili con l'architettura. In futuro potranno sostituire progressivamente il gesto con cui oggi l'operatore seleziona W03, senza cambiare il flusso successivo.

# 17. Principio architetturale da non perdere

OGGI: IL TECNICO DICE ALL'AI DOVE STA GUARDANDO. DOMANI: SARÀ IL SISTEMA A CAPIRLO DA SOLO. TUTTO QUELLO CHE VIENE DOPO DEVE RESTARE IDENTICO.

La Fase 1 deve quindi essere già costruita come nucleo definitivo del rilievo: modello degli elementi, fotografie contestuali, misure, dialogo AI, controllo di completezza, provenienza del dato e compilazione del Fascicolo.